光缆监控RTU协议说明书

1. 修改记录

| 版本 | 修改日期 | 修改记录 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2021-10-28 | 编写初稿 | 021 |
| 1.1 | 2022-03-23 | OTDR测量增加参数LIVE | 021 |
| 1.2 | 2022-04-19 | 基础协议信息中增加code,仅限内部服务器使用 | 021 |
| 1.3 | 2022-04-21 | get_opmref 增加告警灯状态 | 021 |
| 1.4 | 2022-04-25 | - 取消指令:set_otdrmode、get_otdrmode 2.修改指令参数:get_otdrdbm - 新增指令:alarm_otdropmpower、set_otdropmloop、get_otdropmloop - 修改设备信息中OTDR信息 | 021 |
| 1.4 | 2022-05-10 | - get_otdropmloop回复中增加dbm和warn字段 | 021 |
| 1.5 | 2022-05-17 | - 1、get_devinfo中去除了板卡上的可变信息 2、新增协议get_envinfo，获取所有板卡上的一些可变信息，基本涵盖了原有以下指令的功能，这些指令仍是支持的，可以选择使用 get_boardinfo - get_datetime - rtu_free - get_pwracfre - get_fanspeed - get_otdropmloop - get_oswch - get_opmref | 021 |
| 1.5 | 2022-05-20 | - get_devinfo中merge_slot笔误，实际为merge_slots | 021 |
| 1.6 | 2022-07-06 | - 增加协议set_alarmcontent服务器通知RTU告警信息 | 021 |
| 1.7 | 2022-07-21 | - 外置OPM协议set_opmref、get_opmref修改为4档报警阈值； - 内置OPM协议set_otdropmloop、get_otdropmloop报警阈值修改为4档； - 其他信息协议中有关OPM的内容中上报时增加相应的阈值信息； | 021 |
| 2.0 | 2022-07-22 | - 1、为了公司内部统一协议，修改了一些基础协议字段； 2、关于OTDR的测试增加了一种不用http上传文件的方式，通知测试结束，服务器通过sftp来取文件otdr_testover； | 021 |
| 2.1 | 2022-08-22 | - 增加协议断网联系人设置set_contacts； - get_envinfo也相应增加联系人信息； - 加入整机清除用户数据协议set_usrdatclr； | 021 |
| 2.1 | 2022-08-31 | - 1、加入连接方式说明； 2、增加一种TCP的连接方式； | 021 |
| 2.1 | 2022-09-19 | - 1、增加方式2连接的协议模型描述 | 021 |
| 2.2 | 2022-11-17 | - 所有关于OPM功率值和阈值的地方精确到0.01，也就是浮点转整数需要由x10改为x100，涉及到以下命令： get_envinfo、alarm_opmpower、alarm_otdropmpower、get_otdrdbm、set_otdropmloop、get_otdropmloop、get_opmdbm、set_opmref、get_opmref | 021 |
| 2.3 | 2022-11-25 | - 增加光源模块的开关控制： - 新增set_olsch、get_olsch； - get_envinfo增加光源部分信息； | 021 |
| 2.4 | 2023-02-16 | - 修改OTDR内置OPM模块上报功率告警时的格式，与OPM的格式保持一致 | 021 |
| 2.5 | 2023-03-23 | - otdr_testover这一帧上报的内容中增加光纤总距离、总损耗、平均衰减率 | 021 |
| 2.6 | 2023-06-15 | - 增加板卡类型，光保护板卡 OLP | 021 |
| 2.6 | 2023-06-26 | - 光保护板卡 OLP自动模式下增加返回时间设置 | 021 |
| 2.6 | 2023-06-28 | - 修改光保护板卡host/slave字段名称，涉及命令get_devinfo、get_envinfo、alarm_olp | 021 |
| 2.7 | 2023-07-07 | - 1、增加适配双通道OTDR板卡 2、光保护板卡告警内容中增加告警来源字段 | 021 |
| 2.7 | 2023-07-10 | - 1、OTDR内置OPM相关信息都支持双通道也同时兼容原单通道 | 021 |
| 2.7 | 2023-07-28 | - 1、重新整理修改OLP相关协议 | 021 |
| 2.8 | 2023-10-27 | - 1、新增版本类型DVS及相关协议 | 021 |
| 2.9 | 2024-09-14 | - 1、RTU上下线自动通知增加多人通知管理 | 021 |

1. 修改记录	1

2. 网络通信连接	6

2.1 MQTT简介	6

2.2 MQTT特点	6

2.3 MQTT消息中心--服务器	6

2.4 采用MQTT外置服务器方式	6

2.5 采用MQTT内置服务器方式	7

2.6 直接采用TCP/IP协议Socket方式	9

2.7 连接方式选择	9

2.8 RTU IP设置	9

2.8.1 连接方式	9

2.8.2 默认用户名密码	10

2.8.3 使用工具	10

2.8.4 设置固定IP	11

2.8.5 设置动态IP	11

2.8.6 设置外置MQTT服务器IP端口	11

3. 协议格式介绍	11

3.1 JSON简介	11

3.2 协议内数据类型	12

4. 协议模型	12

4.1 发送协议模型	12

4.2 应答协议模型	12

4.3 主动上报协议模型	12

5. 支持协议	13

5.1 RTU基础命令	13

5.1.1 设备授权 dev_auth	13

5.1.2 获取设备信息 get_devinfo	13

5.1.3 获取设备可变信息 get_envinfo	13

5.1.4 获取设备上某个板卡的功耗及温度信息 get_boardinfo	13

5.2 主动上报的告警信息	13

5.2.1 板卡功耗或温度告警 alarm_boardinfo	13

5.2.2 设备变动告警 alarm_devchanged	13

5.2.3 接收短信提醒 alarm_sms	13

5.2.4 OTDR测试中在线光告警 alarm_otdrlight	13

5.2.5 OPM功率告警 alarm_opmpower	13

5.2.6 各板卡运行灯状态变动上报 alarm_sysled	13

5.2.7 风扇转速告警 alarm_fanspeed	13

5.2.8 OTDR内置OPM功率告警 alarm_otdropmpower	13

5.2.9 OLP告警 alarm_olp	13

5.3 主控MCU协议	14

5.3.1 软件重启 rtu_reboot	14

5.3.2 冷重启 rtu_restart	14

5.3.3 设置RTU日期时间 set_datetime	14

5.3.4 获取RTU日期时间 get_datetime	14

5.3.5 设备升级 rtu_update	14

5.3.6 短信发送 set_sms	14

5.3.7 *短信模块AT指令 at_sms	14

5.3.8 *Linux系统指令 rtu_system	14

5.3.9 查询系统当前内存使用 rtu_free	14

5.3.10 网管通知RTU告警信息 set_alarmcontent	14

5.3.11 设置断线告警联系信息 set_contacts	14

5.3.12 清除用户数据 set_usrdatclr	14

5.4 电源PWR模块协议	14

5.4.1 读取交流频率值 get_pwracfre	14

5.5 风扇FAN模块协议	14

5.5.1 设置风扇转速等级 set_fanlevel	14

5.5.2 读取当前每个通道的转速 get_fanspeed	14

5.6 OTDR模块协议	14

5.6.1 开始一次OTDR测量 set_otdrtest	14

5.6.2 开始一次OSW+OTDR组合式测量 set_oswotdrtest	14

5.6.3 测试完成后http方式主动上传测试结果 http方式	15

5.6.4 测试完成后上报测试完成消息 otdr_testover	15

5.6.5 获取OSW+OTDR-OPM测量结果 get_otdrdbm	15

5.6.6 设置OTDR-OPM 轮询测试状态 set_otdropmloop	15

5.6.7 查询当前OTDR-OPM轮询测试的状态 get_otdropmloop	15

5.7 光开关OSW模块协议	15

5.7.1 切换光开关通道 set_oswch	15

5.7.2 读取当前光开关的通道 get_oswch	15

5.8 光功率计OPM模块协议	15

5.8.1 获取所有通道的功率值 get_opmdbm	15

5.8.2 设置所有通道的报警阈值信息 set_opmref	15

5.8.3 查询所有通道的报警阈值信息 get_opmref	15

5.8.4 *切换测量波长 set_opmwave	15

5.8.5 *查询测量波长 get_opmwave	15

5.9 稳定光源OLS模块协议	15

5.9.1 设置某个通道的状态set_olsch	15

5.9.2 查询所有通道的状态get_olsch	15

5.10 光保护OLP模块协议	15

5.10.1 设置工作模式set_olpmode	15

5.10.2 获取工作模式get_olpmode	15

5.10.3 设置主/备纤set_olpfiber	15

5.10.4 获取主/备纤配置get_olpfiber	16

5.10.5 设置告警阈值set_olpthr	16

5.10.6 获取告警阈值信息get_olpthr	16

5.11 DVS模块协议	16

5.11.1 DVS开始测量daq_start_measuring	16

5.11.2 DVS+OSW开始测量oswdaq_start_measuring	16

5.11.3 DVS停止测量daq_stop_measuring	16

5.11.4 DVS主动上报数据daq_measure_data	16

5.11.5 设置DVS离线监控set_dvsalarm	16

5.11.6 获取DVS离线监控get_dvsalarm	16

6. 协议表格	16

7. 错误码表格	61

2. 网络通信连接

2.1 MQTT简介

MQTT(消息队列遥测传输)是ISO 标准(ISO/IEC PRF 20922)下基于发布/订阅范式的消息协议。它工作在 TCP/IP协议族上，是为硬件性能低下的远程设备以及网络状况糟糕的情况下而设计的发布/订阅型消息协议，为此，它需要一个消息中间件 。

MQTT是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。MQTT协议是轻量、简单、开放和易于实现的，这些特点使它适用范围非常广泛。在很多情况下，包括受限的环境中，如：机器与机器（M2M）通信和物联网（IoT）。其在，通过卫星链路通信传感器、偶尔拨号的医疗设备、智能家居、及一些小型化设备中已广泛使用。

2.2 MQTT特点

MQTT协议是为大量计算能力有限，且工作在低带宽、不可靠的网络的远程传感器和控制设备通讯而设计的协议，它具有以下主要的几项特性：

1、使用发布/订阅消息模式，提供一对多的消息发布，解除应用程序耦合；

2、对负载内容屏蔽的消息传输；

3、使用 TCP/IP 提供网络连接；

4、有三种消息发布服务质量：

5、小型传输，开销很小（固定长度的头部是 2 字节），协议交换最小化，以降低网络流量；

6、使用 Last Will 和 Testament 特性通知有关各方客户端异常中断的机制。

2.3 MQTT消息中心--服务器

MQTT Broker 也称为 MQTT 消息服务器，它可以是运行了 MQTT 消息服务器软件的一台服务器或一个服务器集群。MQTT Broker 负责接收来自客户端的网络连接，并处理客户端的订阅/取消订阅（Subscribe/Unsubscribe）、消息发布（Publish）请求，同时也会将客户端发布的消息转发给其他订阅者。

能够搭建MQTT服务器的软件有很多，比如：

1、mosquitto，Eclipse Mosquitto使用 C 语言实现的 MQTT 服务器。

2、EMQX，使用 Erlang 语言开发的 MQTT 服务器，内置强大的规则引擎，支持许多其他 IoT 协议比如 MQTT-SN、 CoAP、LwM2M 等。

3、Mosca，使用 Node.JS 开发的 MQTT 服务器，简单易用。

4、VerneMQ，使用 Erlang 开发的 MQTT 服务器。

2.4 采用MQTT外置服务器方式

以下简称方式1。

外置服务器指的是把MQTT服务器搭建在外部电脑上，可以与网管服务器（以下简称网管）部署在一台电脑上，本设备（以下简称RTU）可以作为客户端主动连接外部搭建的MQTT服务器，只需要配置好网络连接，设置外部MQTT服务器IP和端口，RTU会主动连接上MQTT服务器，网管也建立MQTT客户端连接外部MQTT服务器。

用此连接方式，RTU的网络配置可以使用动态IP（网络环境允许的情况下），网管端无需关注RTU的具体IP，网管端也只需要建立一个客户端就可以管理所有的RTU设备。

通信方向如下图：

订阅/发布配置：

RTU端：

1.往topic【/ofms/主控序列号/online】 发布以下保留消息，注意是保留消息retain=true

{

"check":xxx,

"clientId":"xxx", //主控序列号+"|时间戳"

"type":"online",

"createtime":"上线时间"

}

2.往topic【/ofms/主控序列号/online】 发布以下遗嘱消息，注意同样是保留消息retain=true

{

"check":xxx,

"clientId":"xxx", //主控序列号+"|时间戳"

"type":"offline",

"createtime":"上线时间"

}

- 订阅topic【/ofms/主控序列号/ctl_down】，此通道接收服务器的控制命令

- 回应时用于发布的topic【/ofms/主控序列号/ctl_up】

- 主动上报时用于发布的topic【/ofms/主控序列号/data_up】

- 网管端：

- 订阅通配topic【/ofms/+/online】，用于监听RTU上下线；

- 订阅通配topic【/ofms/+/ctl_up】，用于接收RTU回复的消息；

- 订阅通配topic【/ofms/+/data_up】，用于接收RTU主动上报的消息；

2.5 采用MQTT内置服务器方式

以下简称方式2。

内置服务器指的是MQTT服务器搭建在RTU内部，也就是RTU作为通信的服务器，网管端建立MQTT客户端连接到内置MQTT服务器后完成通信连接。

用此连接方式，每一台RTU设备都需要分配好静态IP，网管端需要一一记录好RTU的IP，每一台RTU都需要网管端建立一个客户端保持连接，也就是一个客户端控制一台RTU设备。

通信关系如下图：

订阅/发布配置：

RTU端：

- 订阅通配topic【/rtu/online/+】，通过上线消息识别到客户端的sn；

- 订阅topic 【/rtu/sn/ctl_down】，用于接收WEB服务器下发的指令；

网管端（对于MQTT服务器来说，这个服务器也是个客户端）：

- MQTT客户端生成时生成一个唯一码（uuid）用于客户端识别；

2.往topic【/rtu/online/uuid】 发布以下保留消息，注意是保留消息retain=true

{

"state":1,	//上线

"cardtype":"localserver",//注意必须使用此名称

"sn":"uuid",

"check":x, //BCC校验

}

3.往topic【/rtu/online/uuid】 发布以下遗嘱消息，注意同样是保留消息retain=true

{

"state":0,	//下线

"cardtype":"localserver",//注意必须使用此名称

"sn":"uuid",

"check":x, //BCC校验

}

- 订阅topic 【/rtu/uuid/ctl_up】，用于接收RTU回复的消息；

- 订阅topic 【/rtu/uuid/data_up】，用于接收RTU主动上报的消息；

- 该方式连接最多只允许三个客户端；

- 协议模型中的 "from" 的值必须也是连接时用到的唯一码（uuid）；

2.6 直接采用TCP/IP协议Socket方式

以下简称方式3。

这种方式简单便捷，无需部署额外的第三方服务器，也无需操作很多订阅遗嘱，直接Socket直连收发数据。用该方式时，RTU是作为服务端，端口号为5000，IP根据实际情况获取，获取本机的eth1或者eth2的IP地址。协议上用此方式需要特殊处理，每条协议都需要以特殊符号"##"结尾，以下具体协议中都没有提到，需额外的注意。RTU在回复命令时也会每条内容都以"##"结尾，该符号主要用于判断是否接收完整或用于粘包处理。

用此方式连接的情况下，RTU只会认一个Socket客户端，如果继续连接会顶掉当前已连接的客户端。实际上方式2的连接方式与此方式本质上是一致的，方式2是在Socket基础上加了一层MQTT的通信协议。

连接关系如下图：

2.7 连接方式选择

以上三种方式任选其一。

2.8 RTU IP设置

2.8.1 连接方式

串口方式：

需要一根USB线，一头是USB type-A口，一头是USB type-C口，type-A口插在PC的USB接口上，type-C口就在RTU主控板上的CONSOLE接口上，若PC上没有显示对应COM口，需要查看下PC上有没有安装CH340的驱动，若没有安装需要先安装一下CH340的驱动。

波特率：115200    数据位：8    停止位：1    校验位：无    硬件流控：无

SSH方式：（需要已知RTU IP的情况下）

例如IP：192.168.100.101

端口：22

需要PC和RTU在一个网络下，相互能够ping通。

2.8.2 默认用户名密码

用户名：root

密	码：tribrer

2.8.3 使用工具

Xshell 或者 串口终端等工具。

2.8.4 设置固定IP

- 使用SSH或者串口登录系统后使用setip命令

- setip 1 192.168.100.101 255.255.255.0 192.168.100.1

- 上述指令分别表示：

- 命令 接口（1：RJ45	2：SFP） IP地址 子网掩码 默认网关

- 设置成功后重启生效，reboot

2.8.5 设置动态IP

- 使用SSH或者串口登录系统后使用setip命令

- setip 1 dhcp

- 上述指令分别表示：

- 命令 接口（1：RJ45	2：SFP） IP自动

- 设置成功后重启生效，reboot

2.8.6 设置外置MQTT服务器IP端口

若不使用方式1连接，请忽略这一步。

使用SSH或者串口登录系统后使用setftp命令

setftp 192.168.100.1 1883 username passwd

- 上述指令分别表示：

命令 服务器IP或域名 端口 用户名 密码

（用户名 密码暂没有要求，可以任意填写）

- 3. 协议格式介绍

3.1 JSON简介

本协议使用JSON格式，以下几种格式均为合法JSON：

{

“标签” : 值(字符/数/Bool)/数组([])/对象({}),

...

}

[值(字符/数/Bool)/数组([])/对象({}),...]

值(字符/数/Bool)

考虑兼容性，使用第一种格式。

3.2 协议内数据类型

本协议中出现的数据类型

xxxx：代表数字 int型

"xxxx"：代表字符串

- 4. 协议模型

4.1 发送协议模型

{

"from": "源设备名称",

"to": "目标设备名称",

"cmd": "具体指令",

"action": "指令方向", //该字段目前可不填 "set"-设置，"get"-获取

"id": "请求ID", //在一对多或者多对多的环境中，防止应答错乱

"code": "服务器ID", //只在方式1起作用代表只接收该服务器控制，可不设

"content":{

...//可按需求增加字段

},

"check":xxxx  //BCC校验值 校验内容为除'"check":xxxx'以外的所有字符的BCC校验值

}

4.2 应答协议模型

{

"from": "源设备名称",

"to": "目标设备名称",

"cmd": "具体指令",

"action": "指令方向",//该字段目前可不填 "set"-设置，"get"-获取

"id": "请求ID", //在一对多或者多对多的环境中，防止应答错乱

"ret": "ok"/"error:x", //x表示错误码

"content":{

...//可按需求增加字段

},

"check":xxxx  //BCC校验值 校验内容为除'"check":xxxx'以外的所有字符的BCC校验值

}

4.3 主动上报协议模型

{

"from": "源设备名称",

"cmd": "具体指令",

"action": "report",//"report"-主动上报

"content":{

...//可按需求增加字段

},

"check":xxxx  //BCC校验值 校验内容为除'"check":xxxx'以外的所有字符的BCC校验值

}

- 支持协议

5.1 RTU基础命令

5.1.1 设备授权 dev_auth

5.1.2 获取设备信息 get_devinfo

5.1.3 获取设备可变信息 get_envinfo

5.1.4 获取设备上某个板卡的功耗及温度信息 get_boardinfo

5.2 主动上报的告警信息

5.2.1 板卡功耗或温度告警 alarm_boardinfo

5.2.2 设备变动告警 alarm_devchanged

5.2.3 接收短信提醒 alarm_sms

5.2.4 OTDR测试中在线光告警 alarm_otdrlight

5.2.5 OPM功率告警 alarm_opmpower

5.2.6 各板卡运行灯状态变动上报 alarm_sysled

5.2.7 风扇转速告警 alarm_fanspeed

5.2.8 OTDR内置OPM功率告警 alarm_otdropmpower

5.2.9 OLP告警 alarm_olp

5.3 主控MCU协议

5.3.1 软件重启 rtu_reboot

5.3.2 冷重启 rtu_restart

5.3.3 设置RTU日期时间 set_datetime

5.3.4 获取RTU日期时间 get_datetime

5.3.5 设备升级 rtu_update

5.3.6 短信发送 set_sms

5.3.7 *短信模块AT指令 at_sms

5.3.8 *Linux系统指令 rtu_system

5.3.9 查询系统当前内存使用 rtu_free

5.3.10 网管通知RTU告警信息 set_alarmcontent

5.3.11 设置断线告警联系信息 set_contacts

5.3.12 清除用户数据 set_usrdatclr

5.4 电源PWR模块协议

5.4.1 读取交流频率值 get_pwracfre

5.5 风扇FAN模块协议

5.5.1 设置风扇转速等级 set_fanlevel

5.5.2 读取当前每个通道的转速 get_fanspeed

5.6 OTDR模块协议

5.6.1 开始一次OTDR测量 set_otdrtest

5.6.2 开始一次OSW+OTDR组合式测量 set_oswotdrtest

5.6.3 测试完成后http方式主动上传测试结果 http方式

5.6.4 测试完成后上报测试完成消息 otdr_testover

5.6.5 获取OSW+OTDR-OPM测量结果 get_otdrdbm

5.6.6 设置OTDR-OPM 轮询测试状态 set_otdropmloop

5.6.7 查询当前OTDR-OPM轮询测试的状态 get_otdropmloop

5.7 光开关OSW模块协议

5.7.1 切换光开关通道 set_oswch

5.7.2 读取当前光开关的通道 get_oswch

5.8 光功率计OPM模块协议

5.8.1 获取所有通道的功率值 get_opmdbm

5.8.2 设置所有通道的报警阈值信息 set_opmref

5.8.3 查询所有通道的报警阈值信息 get_opmref

5.8.4 *切换测量波长 set_opmwave

5.8.5 *查询测量波长 get_opmwave

5.9 稳定光源OLS模块协议

5.9.1 设置某个通道的状态set_olsch

5.9.2 查询所有通道的状态get_olsch

5.10 光保护OLP模块协议

5.10.1 设置工作模式set_olpmode

5.10.2 获取工作模式get_olpmode

5.10.3 设置主/备纤set_olpfiber

5.10.4 获取主/备纤配置get_olpfiber

5.10.5 设置告警阈值set_olpthr

5.10.6 获取告警阈值信息get_olpthr

5.11 DVS模块协议

5.11.1 DVS开始测量daq_start_measuring

5.11.2 DVS+OSW开始测量oswdaq_start_measuring

5.11.3 DVS停止测量daq_stop_measuring

5.11.4 DVS主动上报数据daq_measure_data

5.11.5 设置DVS离线监控set_dvsalarm

5.11.6 获取DVS离线监控get_dvsalarm

- 6. 协议表格

| 编号 | 协议功能 | 发送格式 | 应答格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| RTU基础命令 |  |  |  |
|  | 设备授权 （连接方式1使用） | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "dev_auth", "id": "请求ID", "code": "服务器ID", //后续命令不再赘述，只适用于连接方式1，此命令下发时用于设备绑定服务器 "content": { "access_token": "xxxx" }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "dev_auth", "id": "请求ID" , "ret": "ok", "check": xxxx } |
|  | IOT板卡获取授权信息 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd":"get_iot_token", "id": "请求ID", "content":{ "sn":"IOT板卡的序列号" } "check":xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "get_iot_token", "id": "请求ID", "ret": "ok", "content": { "clientid":"客户端id", "username":"用户名", "secret":"密钥", "url":"tcp://192.168.0.227:1883",// 连接地址 "ssl":0,//是否创建SSL连接 0：否 1：是 "pubtopics":[ "/tribrerhome1/dvs/C139AA0000003/data_up" ], // 发布主题 "subtopics":[ "/tribrerhome1/dvs/C139AA0000003/data_down" ] // 订阅主题，目前暂无，预留 } "check":xxxx } |
|  | 获取设备信息 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "get_devinfo", "id": "请求ID", "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "get_devinfo", "id": "请求ID", "ret": "ok", "content": { "modulelist": //包含的模块种类 [ "MCU", "PWR", "FAN", "OTDR", ... ] "MCU": [ "baseinfo": { "slot": xxxx, //机箱内的槽位号 "ver": "版本号 --v1.1.1", "sn": "序列号", "date": "生产日期", //2021-07-19 "merge_slots": [0,1], //该板卡占用的卡槽数 "model": "设备型号", }, "boxtype": "机箱类型", //"1U"/"2U"... "protocol_ver": "协议版本", "cpu": "CPU型号", //"6ull-s" "ramrom": "512M/4G", //RAM/ROM "tfcard": "TF卡配置", //0:不带 8G：真实存储量 "kernel_ver": "内核版本", "smsexist": 1/0, 短信模块 1:存在 0：不存在 "simexist": 1/0, SIM卡1:存在 0：不存在 "simstatus": "xxxx", 若SIM卡存在 则存在状态 有可能为异常 "simoperator": "xxxx", 若SIM卡存在 表示运营商 CMCC / China Unicom / China Telecom ] "PWR": [ "baseinfo": { "slot": xxxx, //机箱内的槽位号 "ver": "版本号 --v1.1.1", "sn": "序列号", "date": "生产日期" "merge_slots": [x] //该板卡占用的卡槽数 "model": "设备型号", }, "pwrtype": "电源类型", //"DC":直流 "AC":交流 ][...] "FAN": [ "baseinfo": { "slot": xxxx, //机箱内的槽位号 "ver": "版本号 --v1.1.1", "sn": "序列号", "date": "生产日期" "merge_slots": [x], //该板卡占用的卡槽数 "model": "设备型号", }, "fannum": xxxx, //风扇数量 ][...] "OTDR": [ "baseinfo": { "slot": xxxx, //机箱内的槽位号 "ver": "版本号 --v1.1.1", "sn": "序列号", "date": "生产日期", "merge_slots": [x], //该板卡占用的卡槽数 "model": "设备型号", }, "maxnum": xxxx,//通道数量，无此字段就是1 "otdrtype": "通道1型号", //A/B/C "wavelength": //通道1波长值 ["1310","1550"], "opm": xxxx, //通道1是否内置OPM 1:是 0:否 "otdrtype2": "通道2型号", //A/B/C "wavelength2": //通道2波长值 ["1310","1550"], "opm2": xxxx, //通道2是否内置OPM 1:是 0:否 ][...] "OSW": [ "baseinfo": { "slot": xxxx, //机箱内的槽位号 "ver": "版本号 --v1.1.1", "sn": "序列号", "date": "生产日期", "merge_slots": [x], //该板卡占用的卡槽数 "model": "设备型号", }, "type": "xxxx", //光开光类型 "MEMS"/"MECH" //若是MEMS类型 还增加序列号，生产日期，版本号 "mems_sn": "xxxx", "mems_date": "xxxx", "mems_hw": "xxxx", "mems_sw": "xxxx", "maxnum": xxxx, //光开关最大通道数量 1/2/4/8/16/32/64/128 ][...] "OPM": [ "baseinfo": { "slot": xxxx, //机箱内的槽位号 "ver": "版本号 --v1.1.1", "sn": "序列号", "date": "生产日期", "merge_slots": [x], //该板卡占用的卡槽数 "model": "设备型号", }, "portlist": //通道安装情况按照顺序 固定16个端口 1为安装 0为未安装 [ 1,0,1,0,1... ] ][...] "OLS": [ "baseinfo": { "slot": xxxx, //机箱内的槽位号 "ver": "版本号 --v1.1.1", "sn": "序列号", "date": "生产日期" "merge_slots": [x] //该板卡占用的卡槽数 "model": "设备型号", }, "portlist": //通道安装情况安装顺序 固定16个端口 0为未装 装了后显示具体波长值 [ 1310,1550,0,1625... ] ][...] "FCM": [ "baseinfo": { "slot": xxxx, //机箱内的槽位号 "ver": "版本号 --v1.1.1", "sn": "序列号", "date": "生产日期" "merge_slots": [x], //该板卡占用的卡槽数 "model": "设备型号", }, "groupnum": xxxx, //组合数量 "usedname": "xxxx", //该板卡的作用名称 合波/滤波/分波 具体英文缩写名称再定 ][...] "OLP": [ "baseinfo": { "slot": xxxx, //机箱内的槽位号 "ver": "版本号 --v1.1.1", "sn": "序列号", "date": "生产日期" "merge_slots": [x], //该板卡占用的卡槽数 "model": "设备型号", }, "olptype":"类型",//"host-1:1-MON"/"slave-1:1-MON"/"nocom-1+1"/"nocom-1:1-MON"/"nocom-1:1" "om_wave":"内部光源模块波长"//"1310"/"1550"/"1625" //主从机模式才有此字段 "olp_wave":"通信波长"//"1310"/"1550"/"1310/1550" //主从机模式才有此字段 ][...] "DVS": [ "baseinfo": { "slot": xxxx, //机箱内的槽位号 "ver": "版本号 --v1.1.1", "sn": "序列号", "date": "生产日期" "merge_slots": [x], //该板卡占用的卡槽数 "model": "设备型号", "maxnum": xxxx,//最大通道数量 }, ] }, "check": xxxx } |
|  | 获取设备可变的信息 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "get_envinfo", "id": "请求ID", "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "get_envinfo", "id": "请求ID", "ret": "ok", "content": { "envinfo": [ {//MCU "sn": "板卡序列号", "cardtype": "板卡类型", "sysled": xxxx, //运行灯状态 0:绿色0.5Hz闪烁 其他：红色常亮 "temp": xxxx, //板卡温度 *10摄氏度 "vol": xxxx, //电压 mV "current": xxxx, //电流 mA "date": "yyyy-MM-dd", "time": "hh:mm:ss", "free": "内存使用信息", "phone": "上下线联系人", "phonelist": "多人号码1,号码2,...",//"hold"保持原号码不变,联系人号码列表多人用","分割,单人的字段填多人的第一个 "head": "短信头信息", }, {//PWR "sn": "板卡序列号", "cardtype": "板卡类型", "sysled": xxxx, "temp": xxxx, "vol": xxxx, "current": xxxx, "acfre": xxxx //交流类型频率信息 }, {//FAN "sn": "板卡序列号", "cardtype": "板卡类型", "sysled": xxxx, "temp": xxxx, "vol": xxxx, "current": xxxx, "fanspeed": [x,x] //每个风扇的转速 }, {//OTDR "sn": "板卡序列号", "cardtype": "板卡类型", "sysled": xxxx, "temp": xxxx, "vol": xxxx, "current": xxxx, //1#OTDR信息 "sn_osw": "相连的OSW序列号，若存在" "status": xxxx, //开关状态 1:开启 0:关闭且忽略下面参数 "oswch": [1,2,3,4...], //若连接关开关，则表示需要测试的通道，若无光开关则无此字段 "ref": [10,10,10,10...], //每一路对应的参考值, *100 dBm "thr": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值, *100 dB "thr2": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值2, *100 dB "thr3": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值3, *100 dB "thr4": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值4, *100 dB "dbm": [x,x,x,x...], //当前每一路的功率值, *100 dBm "warn":[1,0,0,1,0...], //当前是否在告警, 1:是 0:否 //2#OTDR信息 "sn_osw-2": "相连的OSW序列号，若存在" "status-2": xxxx, //开关状态 1:开启 0:关闭且忽略下面参数 "oswch-2": [1,2,3,4...], //若连接关开关，则表示需要测试的通道，若无光开关则无此字段 "ref-2": [10,10,10,10...], //每一路对应的参考值, *100 dBm "thr-2": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值, *100 dB "thr2-2": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值2, *100 dB "thr3-2": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值3, *100 dB "thr4-2": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值4, *100 dB "dbm-2": [x,x,x,x...], //当前每一路的功率值, *100 dBm "warn-2":[1,0,0,1,0...], //当前是否在告警, 1:是 0:否 }, {//OSW "sn": "板卡序列号", "cardtype": "板卡类型", "sysled": xxxx, "temp": xxxx, "vol": xxxx, "current": xxxx, "ch": xxxx, //当前通道 }, {//OPM "sn": "板卡序列号", "cardtype": "板卡类型", "sysled": xxxx, "temp": xxxx, "vol": xxxx, "current": xxxx, "reflist": [1,2,3,4...], //通道参考值 *100dBm "warnlist": [1,0,1,0...], //是否开启报警 "thrlist": [10,10,10,10...], //阈值列表 *100dB "thr2list": [10,10,10,10...], //阈值2列表 *100dB "thr3list": [10,10,10,10...], //阈值3列表 *100dB "thr4list": [10,10,10,10...], //阈值4列表 *100dB "dbmlist": [5,5,5,5...], //当前功率列表 *100dBm "portledlist": [1,0,1,0,1...] //当前是否是告警状态 1：告警 --触发告警时对应端口的灯需要亮红 0：正常 --正常时不亮灯 }, {//OLS "sn": "板卡序列号", "cardtype": "板卡类型", "sysled": xxxx, "temp": xxxx, "vol": xxxx, "current": xxxx, "state": [1,0,1,0...] //固定16通道的开关状态 }, {//FCM "sn": "板卡序列号", "cardtype": "板卡类型", "sysled": xxxx, "temp": xxxx, "vol": xxxx, "current": xxxx, }, {//OLP "sn": "板卡序列号", "cardtype": "板卡类型", "sysled": xxxx, "temp": xxxx, "vol": xxxx, "current": xxxx, //私有信息 "olptype":"类型",//"host-1:1-MON"/"slave-1:1-MON"/"nocom-1+1"/"nocom-1:1-MON"/"nocom-1:1" "sn_slave":"若是主机显示从机序列号", "sn_binding":"绑定的板卡序列号", "host":{//本机 "fiber":"当前光缆线路",//"main"/"backup" "mode":"工作模式",//"auto"/"manual" "auto_back_time":xxxx,//若是auto模式下，增加自动切回时间，单位秒,0代表不返回，这里的切回指的是主断了，切到备，主修好后的延时时间切回主，默认0 "swtype":"上一次切换光路类型"//"auto"/"manual"/"key" "tx-main":{//主TX "dbm":xxxx,//当前功率 *100dBm "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical } "rx-main":{//主RX "dbm":xxxx,//当前功率 *100dBm "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical } "tx-bak":{//备TX "dbm":xxxx,//当前功率 *100dBm "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical } "rx-bak":{//备RX "dbm":xxxx,//当前功率 *100dBm "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical } "tx-sys":{//业务起点TX "dbm":xxxx,//当前功率 *100dBm "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical } "rx-sys":{//业务终点RX "dbm":xxxx,//当前功率 *100dBm "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical } }， "slave":{//仅主机模式才有此字段信息 内容与"host一致" } }, {//DVS "sn": "板卡序列号", "cardtype": "板卡类型", "sysled": xxxx, "temp": xxxx, "vol": xxxx, "current": xxxx, "dvs_status":xxxx,//当前是否在测量的状态 //离线监控信息 "list": // 监测哪些通道由服务器指定 [ { "channel":1, // 通道号 "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical "threshold":2310, // 振动图阈值[dB]，2位小数，例如2310 -> 23.10dB "interval":5, // 各通道的监测时间[分钟] /* 下面是DVS测量相关的参数,参数格式、含义和‘DVS开始测量’中的参数一致 */ "mode":1, // 模式 "IOR":1468320, // 折射率 "pulse_width":100, // 脉宽 "range":50000, // 量程，固定50km "sample_freq":100, // 频率，固定100MHz "fc":50 // 滤波器截止频率 }, // 其余通道的参数...... ], } ] }, "check": xxxx } |
|  | 获取设备上某个板卡的功耗及温度信息 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "get_boardinfo", "id": "请求ID", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "get_boardinfo", "id": "请求ID", "ret": "ok/error:", //ok/错误码 "content": { "temp": xxxx, //温度 * 10 度 没有温度的板卡无此字段 "vol": xxxx, //电压 mV "current": xxxx, //电流 mA }, "check": xxxx } |
| 主动上报的告警信息 |  |  |  |
|  | 告警类型 告警级别 | 告警类型 Equipment alarm - 设备告警 Optical cable alarm - 光缆告警 告警级别 Warning - 提醒告警 Minor - 次要告警 Major - 重要告警 Critical - 紧急告警 |  |
|  | 板卡功耗或温度告警 | { "from": "主控SN", "cmd": "alarm_boardinfo", "action": "report", "content": { "sn": "序列号"， "type": "告警类型", //详见上面 "level" "告警级别", //详见上面 "temp": xxxx, //温度 * 10 度 没有温度的板卡无此字段 "vol": xxxx, //电压 mV "current": xxxx, //电流 mA }, "check": xxxx } |  |
|  | 设备变动告警 | { "from": "主控SN", "cmd": "alarm_devchanged", "action": "report", "content": { "type": "告警类型"， //详见上面 "level" "告警级别", //详见上面 下面上报内容格式与get_devinfo的content一致 }, "check": xxxx } |  |
|  | 接收短信提醒 | { "from": "主控SN", "cmd": "alarm_sms", "action": "report", "content": { "sn": "序列号"， "type": "告警类型"， //详见上面 "level": "告警级别", //详见上面 "phone": "短信号码", "sms": "xxxx", //短信全部内容utf-8格式 }, "check": xxxx } |  |
|  | OTDR测试中在线光告警 | { "from": "主控SN", "cmd": "alarm_otdrlight", "action": "report", "content": { "sn": "序列号"， "type": "告警类型"， //详见上面 "level" "告警级别", //详见上面 "measure_port": "OTDR端口",//1:1#口 2:2#口，若无此字段默认为1#口 "result_url": "开始测试时下发的url"， "measure_id": xxxx, //下发命令时的id }, "check": xxxx } |  |
|  | OPM功率告警 | { "from": "主控SN", "cmd": "alarm_opmpower", "action": "report", "content": { "sn": "序列号", "type": "告警类型"， //详见注释 "level": "告警级别", //详见注释 "warnlist": //新增告警端口 [ { "ch":xxxx, //通道号 以1为开始 "dbm":xxxx, //当前功率 "ref":xxxx, //参考值 "thr":xxxx, //阈值 "thr2":xxxx, //阈值2 "thr3":xxxx, //阈值3 "thr4":xxxx, //阈值4 } ] "normallist": //恢复正常的端口 [ { "ch":xxxx, //通道号 以1为开始 "dbm":xxxx, //当前功率 "ref":xxxx, //参考值 "thr":xxxx, //阈值 "thr2":xxxx, //阈值2 "thr3":xxxx, //阈值3 "thr4":xxxx, //阈值4 } ] "portledlist": //所有通道的端口LED显示状态 对应设备信息中的 [ 1,0,2,0,3... ] }, "check": xxxx } |  |
|  | 各板卡运行灯状态变动上报 | { "from": "主控SN", "cmd": "alarm_sysled", "action": "report", "content": { "sn":"序列号", "type": "告警类型", //详见注释 "level" "告警级别", //详见注释 "sysled": xxxx, //运行灯状态 0:绿色0.5Hz闪烁 其他：红色常亮 }, "check": xxxx } |  |
|  | 风扇转速告警 | { "from": "主控SN", "cmd": "alarm_fanspeed", "action": "report", "content": { "sn":"序列号", "type": "告警类型", //详见注释 "level" "告警级别", //详见注释 "fanspeed": [3000, 2000], //风扇转速 }, "check": xxxx } |  |
|  | OTDR内置OPM功率告警 | { "from": "主控SN", "cmd": "alarm_otdropmpower", "action": "report", "content": { "sn": "OTDR序列号", "type": "告警类型", //详见注释 "level": "告警级别", //详见注释 //1#OTDR告警通道 "warnlist": //新增告警端口 [ { "sn_osw": "OSW序列号",//若无OSW则无此字段 "oswch": xxxx,//光开关端口 若没有光开关则无此字段 "dbm": xxxx, //当前功率 "ref": xxxx, //参考值 "thr": xxxx, //阈值 "thr2": xxxx, //阈值2 "thr3": xxxx, //阈值3 "thr4": xxxx, //阈值4 } ] "normallist"://恢复正常的端口 [ { "sn_osw": "OSW序列号",//若无OSW则无此字段 "oswch": xxxx,//光开关端口 若没有光开关则无此字段 "dbm": xxxx, //当前功率 "ref": xxxx, //参考值 "thr": xxxx, //阈值 "thr2": xxxx, //阈值2 "thr3": xxxx, //阈值3 "thr4": xxxx, //阈值4 } ] //2#OTDR告警通道 "warnlist2": //新增告警端口 [ { "sn_osw": "OSW序列号",//若无OSW则无此字段 "oswch": xxxx,//光开关端口 若没有光开关则无此字段 "dbm": xxxx, //当前功率 "ref": xxxx, //参考值 "thr": xxxx, //阈值 "thr2": xxxx, //阈值2 "thr3": xxxx, //阈值3 "thr4": xxxx, //阈值4 } ] "normallist2"://恢复正常的端口 [ { "sn_osw": "OSW序列号",//若无OSW则无此字段 "oswch": xxxx,//光开关端口 若没有光开关则无此字段 "dbm": xxxx, //当前功率 "ref": xxxx, //参考值 "thr": xxxx, //阈值 "thr2": xxxx, //阈值2 "thr3": xxxx, //阈值3 "thr4": xxxx, //阈值4 } ] }, "check": xxxx } |  |
|  | 光保护板卡线路切换告警 | { "from": "主控SN", "cmd": "alarm_olpfiber", "action": "report", "content": { "sn": "板卡序列号", "type": "告警类型", //详见注释 "level": "告警级别", //详见注释 "fiber":"当前光缆线路",//"main"/"backup" "swtype":"切换光路类型"//"auto"/"manual"/"key" } "check": xxxx } |  |
|  | 光保护板卡功率告警 | { "from": "主控SN", "cmd": "alarm_olppower", "action": "report", "content": { "sn": "板卡序列号", "type": "告警类型", //详见注释 "level": "告警级别", //详见注释 "sn_slave":"若是主机显示从机序列号", "hostwarnlist": [ { "ch":"tx-main",//通道名 "dbm":xxxx,//当前功率 *100dBm "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical } ][...] "hostnormallist": [ { "ch":"rx-main",//通道名 "dbm":xxxx,//当前功率 *100dBm "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical } ][...] "slavewarnlist":[] "slavenormallist":[] }, "check": xxxx } |  |
|  | 光保护板卡提示自动返回已就位 | { "from": "主控SN", "cmd": "alarm_olpready", "action": "report", "content": { "sn": "板卡序列号", "type": "告警类型", //详见注释 "level": "告警级别",//详见注释 "sn_binding":"绑定的板卡" } "check": xxxx } |  |
|  | 离线监控告警 | { "from": "源设备名称", //--板卡不要填 以主控sn名义上报 "cmd": "alarm_dvs", "action": "report", "id": "请求ID", "content": { "sn":"板卡序列号", "type": "告警类型", //详见注释 "level": "告警级别", //详见注释 "warnlist"://新增告警列表 [ { "channel":1, //通道号 "threshold":2310, //服务器下发的阈值[dB]，2位小数，例如2310 -> 23.10dB "interval:5, //服务器下发的各通道监测时间[分钟] "list": //一条光纤上可能有多个告警点 [ { "position":23401, //告警点位置[米] "db":3534, //告警点振幅[dB]，2位小数，例如3534->35.34dB } ] } ], "normallist"://恢复正常的端口 [ { "channel":1, //通道号 "threshold":2310, //服务器下发的阈值[dB]，2位小数，例如2310 -> 23.10dB "interval:5, //服务器下发的各通道监测时间[分钟] "list": //一条光纤上可能有多个告警点 [ { "position":23401, //告警点位置[米] "db":3534, //告警点振幅[dB]，2位小数，例如3534->35.34dB } ] } ] }, "check": xxxx } |  |
| 主控MCU协议 (MCU协议content中可不带sn) |  |  |  |
|  | 软件重启 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "rtu_reboot", "content": { "sn": "序列号", }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "rtu_reboot", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 冷重启 （板卡断电重启） | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "rtu_restart", "content": { "sn": "序列号", }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "rtu_restart", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 设置RTU日期时间 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_datetime", "content": { "sn": "序列号", "date": "yyyy-MM-dd", //日期格式 "time": "hh:mm:ss", //时间格式 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_datetime", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 获取RTU日期时间 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_datetime", "content": { "sn": "序列号", }, "check": xxxx | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_datetime", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "content": { "date": "yyyy-MM-dd", //日期格式 "time": "hh:mm:ss", //时间格式 }, "check": xxxx } |
|  | 设备升级 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "rtu_update", "content": { "sn": "序列号", "update_url": "xxxx", //升级文件url }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "rtu_update", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 短信发送 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_sms", "content": { "sn": "序列号", "phone": "号码", "sms": "短信内容 UTF-8格式", }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_sms", "ret": "ok/error:11", //ok/错误码11 "content": { "error": "具体错误内容" }, "check": xxxx } |
|  | *短信模块AT指令(内部使用) | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "at_sms", "content": { "sn": "序列号", "atcmd": "xxxx", //完整AT指令内容 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "at_sms", "ret": "ok/error:11", //ok/错误码 "content": { "cmdack": "AT指令回复内容" }, "check": xxxx } |
|  | *Linux系统指令(内部使用) | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "rtu_system", "content": { "sn": "序列号", "cmd": "xxxx", //完整的Linux命令语句 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "rtu_system", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "content": { "cmdack": "回复内容" }, "check": xxxx } |
|  | 查询系统当前内存使用 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "rtu_free", "content": { "sn": "序列号", }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "rtu_free", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "content": { "cmdack": "回复内容" }, "check": xxxx } |
|  | 网管通知RTU告警信息 （1U带屏产品需要） | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_alarmcontent", "content": { "sn": "序列号", "alarmcontent": [ "ch": xx, //通道 "type": "告警类型", "level": "告警级别", "content": "告警内容utf-8", "datetime": "触发告警时间" ][...] }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_alarmcontent", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 设置断线告警联系信息 （连接方式1时启用） | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_contacts", "content": { "sn": "序列号", "phone": "电话号码",//"hold"保持原号码不变 "phonelist": "多人号码1,号码2,...",//"hold"保持原号码不变,联系人号码列表多人用","分割,单人的字段填多人的第一个 "head": "发送告警信息的头，可不填", }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_contacts", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 清除用户数据 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_usrdatclr", "content": { "sn": "序列号", }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_usrdatclr", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
| 电源PWR模块协议 |  |  |  |
|  | 读取交流频率值(仅限交流电源) | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_pwracfre", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_pwracfre", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "content": { "acfre": xxxx, //频率值 Hz }, "check": xxxx } |
| 风扇FAN模块协议 |  |  |  |
|  | 设置风扇转速等级 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_fanlevel", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 "fanlevel": x //1 2 3 4 5 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_fanlevel", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 读取当前每个通道的转速 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_fanspeed", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_fanspeed", "content": { "fanspeed": [x,x] }, "check": xxxx } |
| OTDR模块协议(内部光开关根据协议执行时自动切换，OTDR/OPM) |  |  |  |
|  | 开始一次OTDR测量 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_otdrtest", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 "measure_port": "OTDR端口",//1:1#口 2:2#口，若无此字段默认为1#口 "result_url", "xxxx", //回传测试文件路径 "measure_id", xxxx, //不使用url时用于绑定测量的id "LD": xxxx, //波长值 ,根据模块信息来 "RD": xxxx, //量程 0为自动,0-400km 任意值设置 精度到1米 "PW": xxxx, //脉宽 0为自动,自动、5ns、10ns、25ns、50ns、100ns、250ns、500ns、1us、2.5us、5us、10us、20us "AT": xxxx, //平均时间 15、30、45、60、120、180s "SAMPLE": xxxx, //测量精度 1: 高精度 0:低精度 "IOR": xxxx, //折射率 float转int * 1000000 1.000000 ~ 2.000000 默认按照波长 { #define IOR_1310 (1.467700) #define IOR_1490 (1.468320) #define IOR_1550 (1.468320) #define IOR_1625/1650 (1.468700) } "BC": xxxx, //回散系数 float转int * 10 -90.0 ~ -40.0 dB 默认按照波长 { #define SCATTER_1310 (-79.6) #define SCATTER_1490 (-82.1) #define SCATTER_1550 (-82.1) #define IOR_1625/1650 (-84.5) } "LT": xxxx, //熔接损耗阈值 float转int * 100 0.01 - 9.99 dB 默认0.2dB "RT": xxxx, //反射率阈值 float转int * 10 -14.0 - -78.0 dB 默认-65.0dB "ET": xxxx, //结束门限 float转int * 100 1.00 - 99.00 dB 默认5.00dB "LIVE": xxxx, //1:短盲区模式, 0:高动态模式，缺省为0 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_otdrtest", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 开始一次OSW+OTDR组合式测量 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_oswotdrtest", "content": { "otdr":{ 参数与set_otdrtest命令中的一致 }, "osw": //测量参数中附带光开关信息 [ { "sn":, "第一级光开关SN", "ch": xxxx, //需要切的序号 } ] [第N级光开关设置信息] }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_oswotdrtest", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 若带了osw参数 也包含了OSW的错误信息 }, "check": xxxx } |
|  | 测试完成后http方式主动上传测试结果(sor文件) | 测量完成后rtu主动上传结果文件内容，下发开始测量时result_url就是改文件上传的地址（若下发测量时没有url字段则用下面的方式） |  |
|  | 测试完成后上报测试完成消息 | { "from": "主控SN", "cmd": "otdr_testover", "action": "report", "content": { "sn": "板卡序列号", "measure_id": xxxx,//下发测试命令时的字段 "file_path": "完整文件路径+文件名", "fiber_length": "xxxx.xx",//光纤长度 单位:米 "fiber_loss": "xx.xxx",//链路总损耗 单位:dB "fiber_db_km": "xx.xxx",//链路平均衰减率 单位:dB/km }, "check": xxxx } | 服务器可通过sftp，用户名和密码都是已知前提下，获取"file_path"下的结果文件 |
|  | 获取OSW+OTDR-OPM测量结果 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_otdrdbm", "content": { "sn": "OTDR板卡序列号", "measure_port": "OTDR端口",//1:1#口 2:2#口，若无此字段默认为1#口 "sn_osw": //测量参数中附带光开关信息 "oswch": xxxx, //光开关通道号 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_otdrdbm", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 若带了osw参数 也包含了OSW的错误信息 "content": { "dbm": xxxx, //功率值 *100 dBm }, "check": xxxx } |
|  | 设置OTDR-OPM 轮询测试状态 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_otdropmloop", "content": { "sn": "OTDR板卡序列号", "measure_port": "OTDR端口",//1:1#口 2:2#口，若无此字段默认为1#口 "sn_osw": "相连的OSW序列号，若存在" "status": xxxx, //开关状态 1:开启 0:关闭且忽略下面参数 "oswch": [1,2,3,4...], //若连接关开关，则表示需要测试的通道，若无光开关则无此字段 "ref": [10,10,10,10...], //每一路对应的参考值, *100 dBm "thr": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值, *100 dB "thr2": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值2, *100 dB "thr3": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值3, *100 dB "thr4": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值4, *100 dB }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_otdropmloop", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 若带了osw参数 也包含了OSW的错误信息 "check": xxxx } |
|  | 查询当前OTDR-OPM轮询测试的状态 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_otdropmloop", "content": { "sn":"OTDR板卡序列号", "measure_port": "OTDR端口",//1:1#口 2:2#口，若无此字段默认为1#口 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_otdropmloop", "content": { "sn": "OTDR板卡序列号", "measure_port": "OTDR端口",//1:1#口 2:2#口，若无此字段默认为1#口 "sn_osw": "相连的OSW序列号，若存在" "status": xxxx, //开光状态 1:开启 0:关闭且忽略下面参数 "oswch": [1,2,3,4...], //若连接关开关，则表示需要测试的通道，若无光开关则无此字段 "ref": [10,10,10,10...], //每一路对应的参考值, *100 dBm "thr": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值, *100 dB "thr2": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值2, *100 dB "thr3": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值3, *100 dB "thr4": [50,50,50,50...], //每一路对应的阈值4, *100 dB "dbm": [x,x,x,x...], //当前每一路的功率值, *100 dBm "warn":[1,0,0,1,0...], //当前是否在告警, 1234:告警等级 0:否 }, "check": xxxx } |
| 光开关OSW模块协议 |  |  |  |
|  | 切换光开关通道 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_oswch", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 "ch": xxxx, //通道值 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_oswch", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 读取当前光开关的通道 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_oswch", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_oswch", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "content": { "ch": xxxx, //通道值 }, "check": xxxx } |
| 光功率计OPM模块协议 |  |  |  |
|  | 获取所有通道的功率值 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_opmdbm", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_opmdbm", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "content": { //功率值 * 100 dBm 若未安装填入无效值8192 固定16个通道 "dbmlist": [ 123 123 123 ... ] }, "check": xxxx } |
|  | 设置所有通道的报警阈值信息 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_opmref", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 "reflist": //功率参考值 * 100 dBm 若未安装该值会无效 任意填 [ 123 123 123 ... ] "warnlist": //是否开启报警 [ 1 1 1 1 ... ] "thrlist": //一级阈值列表 相对值 *100 dB WEB可用默认300 [ 30 30 30 ... ] "thr2list": //二级阈值列表 相对值 *100 dB WEB可用默认600 [ 600 600 600 ... ] "thr3list": //三级阈值列表 相对值 *100 dB WEB可用默认900 [ 900 900 900 ... ] "thr4list": //四级阈值列表 相对值 *100 dB WEB可用默认5000 [ 5000 5000 5000 ... ] }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_opmref", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 查询所有通道的报警阈值信息 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": get_opmref", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_opmref", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "content": { "reflist": //功率参考值 * 100 dBm 若未安装该值会无效 任意填 [ 123 123 123 ... ] "warnlist": //是否开启报警 [ 1 1 1 1 ... ] "dbmlist": //当前功率列表 [ 123 123 123 ... ] "thrlist": //一级阈值列表 相对值 *100 dB [ 300 300 300 ... ] "thr2list": //二级阈值列表 相对值 *100 dB [ 600 600 600 ... ] "thr3list": //三级阈值列表 相对值 *100 dB [ 900 900 900 ... ] "thr4list": //四级阈值列表 相对值 *100 dB [ 5000 5000 5000 ... ] "portledlist": //当前是否是告警状态 1、2、3、4：告警 --触发告警时对应端口的灯需要亮红 0：正常 --正常时不亮灯 [ 1,0,1,0,1... ] }, "check": xxxx } |
|  | *切换测量波长(协议预留，暂不用) | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_opmwave", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 "wavelength": xxxx, //波长值 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_opmwave", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | *查询测量波长(协议预留，暂不用) | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_opmwave", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_opmwave", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "content": { "wavelength": xxxx, //波长值 } "check": xxxx } |
| 稳定光源OLS模块协议 |  |  |  |
|  | 设置某一路光源的开关 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_olsch", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 "ch": xxxx, //通道值 1-16 "state": xxxx, //1:开 0:关 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_olsch", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 查询光源板卡上所有通道的开关状态 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_olsch", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_olsch", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "content": { "state": [1,0,1,0...] //固定16通道的开关状态 }, "check": xxxx } |
| 光保护OLP模块协议 |  |  |  |
|  | 设置工作模式 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "set_olpmode", "id": "请求ID", "content":{ "sn":"板卡序列号", "mode":"工作模式",//"auto"/"manual" "auto_back_time":xxxx,//若是auto模式下，增加自动切回时间，单位秒,0代表不返回，这里的切回指的是主断了，切到备，主修好后的延时时间切回主，默认0 } "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_olpmode", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 获取工作模式 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "get_olpmode", "id": "请求ID", "content":{ "sn":"板卡序列号", } "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_olpmode", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "content":{ "sn":"板卡序列号", "mode":"工作模式",//"auto"/"manual" "auto_back_time":xxxx,//若是auto模式下，增加自动切回时间，单位秒,0代表不返回，这里的切回指的是主断了，切到备，主修好后的延时时间切回主，默认0 } "check": xxxx } |
|  | 设置光路，主/备纤 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "set_olpfiber", "id": "请求ID", "content":{ "sn":"板卡序列号", "fiber":"光缆线路",//"main"/"backup" } "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_olpfiber", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 获取当前光路，主/备纤 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "get_olpfiber", "id": "请求ID", "content":{ "sn":"板卡序列号", } "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_olpfiber", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "content":{ "fiber":"光缆线路",//"main"/"backup" } "check": xxxx } |
|  | 通知对端已准备好自动返回 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "set_autobackready", "id": "请求ID", "content":{ "sn":"板卡序列号", } "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_autobackready", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 设置阈值，仅限主机有效，从机返回错误码 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "set_olpthr", "id": "请求ID", "content":{ "sn":"板卡序列号", "host":{ "tx-main":{//主TX "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm } "rx-main":{//主RX "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm } "tx-bak":{//备TX "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm } "rx-bak":{//备RX "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm } "tx-sys":{//业务起点TX "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm } "rx-sys":{//业务终点RX "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm } }， "slave":{ 内容与"host一致" } } "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_olpthr", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "check": xxxx } |
|  | 获取阈值信息 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "get_olpthr", "id": "请求ID", "content":{ "sn":"板卡序列号", } "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_olpthr", "ret": "ok/error:x", //ok/错误码 "content":{ "host":{ "tx-main":{//主TX "dbm":xxxx,//当前功率 *100dBm "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical } "rx-main":{//主RX "dbm":xxxx,//当前功率 *100dBm "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical } "tx-bak":{//备TX "dbm":xxxx,//当前功率 *100dBm "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical } "rx-bak":{//备RX "dbm":xxxx,//当前功率 *100dBm "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical } "tx-sys":{//业务起点TX "dbm":xxxx,//当前功率 *100dBm "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical } "rx-sys":{//业务终点RX "dbm":xxxx,//当前功率 *100dBm "thr1":xxxx,//阈值1 *100dBm "thr2":xxxx,//阈值2 *100dBm "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical } }， "slave":{//仅主机模式才有此字段信息 内容与"host一致" } } "check": xxxx } |
| DVS模块协议 |  |  |  |
|  | DVS开始测量 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "daq_start_measuring", "id": "请求 ID", "content": { "sn":"板卡序列号", "channel": 1, //通道号，整形 "mode":1, // 模式，整形。1-标准模式(默认)，2-噪声抑制模式(降低环境噪声,用于识别微弱振动)，3-反射模式(当光路中由强反射时造成扰动淹没在反射盲区内使用)，4-高灵敏度模式(具有最高的灵敏度但同时反射盲区也最大)，5-高损耗模式，30-自定义模式(可设置EDFA激光器电流) “edfa”:80, // EDFA激光器电流，整形，单位：毫安。仅在自定义模式下生效。参数范围0mA~200mA，一般设置70mA左右。 "measure_type":6, //测量类型,整形，原始振动图=1,优化振动图=2,时域图=4(多选),所有枚举值：1、2、3、4、5、6、7 "position_list": [ 10000, 20000 ], //时域图点位,单位m，整形数组 “resolution”:1, // 0-标准分辨率(量程<=50km时点间距约5米，量程60km时点间距6米)，1-动态分辨率(点间距随观察窗变化) "start_position":0, //振动图起点,单位m，整形 "end_position":50000, // 振动图终点, 单位m，整形 "IOR":1468320, //折射率, float转int * 1000000 ,范围1.00~2.00。 "pulse_width":100, // 脉冲宽度，单位：ns，整形。枚举值：20ns,50ns,100ns,200ns,300ns,400ns,600ns,800ns。 "range":50000, // 量程,单位：m，整形，枚举值：10000、20000、40000、50000、60000。 "sample_freq":100, // 采样频率，单位：MHz，整形，目前只能配置100。 "fc":50, //高通滤波器截止频率,单位：Hz。设置范围2Hz~190Hz。标准模式下推荐50hz，噪声抑制模式下推荐100Hz，反射抑制模式下推荐50Hz,高灵敏度模式下推荐50Hz。 }, "check":xxxx } | { "cmd": "daq_start_measuring", "from": "源设备名称", "id": "请求ID", "ret": "ok", "to": "目标设备名称", "check":xxxx } |
|  | OSW+DVS开始测量 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "oswdaq_start_measuring", "content": { "dvs":{ 参数与daq_start_measuring命令中的一致 }, "osw": //测量参数中附带光开关信息 [ { "sn":, "第一级光开关SN", "ch": xxxx, //需要切的序号 } ] [第N级光开关设置信息] }, "check": xxxx } | { "cmd": "oswdaq_start_measuring", "from": "源设备名称", "id": "请求ID", "ret": "ok", "to": "目标设备名称", "check":xxxx } |
|  | DVS结束测量 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "cmd": "daq_stop_measuring", "id": "请求 ID", "content": { "sn":"板卡序列号", } "check":xxx } | { "cmd": "daq_stop_measuring", "from": "源设备名称", "id": "请求ID", "ret": "ok", "to": "目标设备名称", "check":xxx } |
|  | DVS上报IOT服务器数据 |  | { "from": "源设备名称" "cmd": "daq_measure_data", "content": { "sn":"板卡序列号", "channel":1, // 测量通道 "fiber_distance": 4500, //光纤长度，整形，单位：米 "original_waveform": // 原始波形 { "num": 25000, //采样值数量，整形 "value": [35,14,42,33,...], //采样值，整形 "distance": 1.012, // 点间距，单位：m }, "time_domain_waveform": // 时域波形 { "interval": "2000", //相邻两个采样值之间的时间间隔，字符串，单位：us "num": 6, //监测点数量，整形 "points": //监测点对象数组 [ { "index": 7000, //监测点索引号，整形。索引号从0开始 "num": 100, //采样值数量，整形 "value": [45,81,27...] //采样值，整形 }, //...其余监测点的数据 ] }, "vibration_waveform": 振动波形 { "num": 25000, //采样值数量，整形 "value": [77,65,...], //采样值，整形 "distance":1.01, //点间距，浮点数，单位：m "start_position":首个震动点的位置，浮点数，单位：m } }, "check":xxx } |
|  | 设置DVS离线监控阈值 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_dvsalarm", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 "list": // 监测哪些通道由服务器指定 [ { "channel":1, // 通道号 "threshold":2310, // 振动图阈值[dB]，2位小数，例如2310 -> 23.10dB "interval":5, // 各通道的监测时间[分钟] /* 下面是DVS测量相关的参数,参数格式、含义和‘DVS开始测量’中的参数一致 */ "mode":1, // 模式 "IOR":1468320, // 折射率 "pulse_width":100, // 脉宽 "range":50000, // 量程 "sample_freq":100, // 频率，固定100MHz "fc":50 // 滤波器截止频率 }, // 其余通道的参数...... ], }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_dvsalarm", "ret": "ok/error", "check": xxxx } |
|  | 获取DVS离线监控信息 | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "get_dvsalarm", "content": { "sn": "序列号", //通过序列号找到该板卡 }, "check": xxxx } | { "from": "源设备名称", "to": "目标设备名称", "id": "请求ID", "cmd": "set_dvsalarm", "ret": "ok/error", "content": { "list": // 监测哪些通道由服务器指定 [ { "channel":1, // 通道号 "alarm":"告警级别",//Normal/Warning/Critical "threshold":2310, // 振动图阈值[dB]，2位小数，例如2310 -> 23.10dB "interval":5, // 各通道的监测时间[分钟] /* 下面是DVS测量相关的参数,参数格式、含义和‘DVS开始测量’中的参数一致 */ "mode":1, // 模式 "IOR":1468320, // 折射率 "pulse_width":100, // 脉宽 "range":50000, // 量程 "sample_freq":100, // 频率，固定100MHz "fc":50 // 滤波器截止频率 }, // 其余通道的参数...... ], }, "check": xxxx } |

- 7. 错误码表格

| 编号 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 正确 |
| 1 | 接收到的数据不是json格式 |
| 2 | 校验失败 |
| 3 | cmd字段不识别 |
| 4 | 参数错误 |
| 5 | 内存错误 |
| 6 | 磁盘错误 |
| 7 | 文件收发错误 |
| 8 | 网络错误 |
| 9 | 无此控制的设置(参数中sn有误) |
| 10 | 认证MD5码不匹配 |
| 11 | 错误内容见回复的参数 |
| 12 | 系统初始化未完成 |
| 13 | 服务器code不匹配 |
| 预留 |  |
| 30 | 正在升级无法开始 |
| 31 | 升级下发的URL为空 |
| 32 | 升级下发的URL格式错误 |
| 33 | 不可连续查询get_envinfo |
| 34 | 不可连续清除用户数据set_usrdatclr |
| 40 | 预留给风扇FAN模块错误 |
| 50 | 预留给电源PWR模块错误 |
| 60 | OTDR模块错误码起始 60 - 99 |
| 61 | 端面质量差 |
| 62 | 端面质量中 |
| 63 | 光纤中存在在线光 |
| 66 | FPGA通信错误 |
| 67 | FPGA配置错误 |
| 68 | NTC检测错误 |
| 69 | 模块关键信息丢失 |
| 70 | ADC未校准 |
| 80 | 正在测量，不可开始下一次测量 |
| 81 | 测量波长有误，模块不支持 |
| 82 | 测量脉宽错误 |
| 83 | 折射率错误 |
| 84 | 反射门限错误 |
| 85 | 回散系数错误 |
| 86 | 测量超时 |
| 87 | 本模块未带OPM模块 不能读取dBm |
| 99 | OTDR模块错误码结束 |
| 100 | OSW模块无光开关在线 |
| 101 | OSW模块设置通道失败 |
| 102 | OSW模块升级文件异常 |
| 120 | OPM模块设置波长失败 |
| 121 | OPM模块升级文件异常 |
| 140 | OLS/FCM模块升级文件异常 |
| 预留 | 预留 |
| 200 | 200 - 299预留给DVS/DAS模块 |
|  | 200-230预留给DAS模块 |
| 231 | FT_INVALID_HANDLE |
| 232 | FT_DEVICE_NOT_FOUND |
| 233 | FT_DEVICE_NOT_OPENED |
| 234 | FT_IO_ERROR |
| 235 | FT_INSUFFICIENT_RESOURCES |
| 236 | FT_INVALID_PARAMETER |
| 237 | FT_INVALID_BAUD_RATE |
| 238 | FT_DEVICE_NOT_OPENED_FOR_ERASE |
| 239 | FT_DEVICE_NOT_OPENED_FOR_WRITE |
| 240 | FT_FAILED_TO_WRITE_DEVICE |
| 241 | FT_EEPROM_READ_FAILED |
| 242 | FT_EEPROM_WRITE_FAILED |
| 243 | FT_EEPROM_ERASE_FAILED |
| 244 | FT_EEPROM_NOT_PRESENT |
| 245 | FT_EEPROM_NOT_PROGRAMMED |
| 246 | FT_INVALID_ARGS |
| 247 | FT_NOT_SUPPORTED |
| 248 | FT_NO_MORE_ITEMS |
| 249 | FT_TIMEOUT |
| 250 | FT_OPERATION_ABORTED |
| 251 | FT_RESERVED_PIPE |
| 252 | FT_INVALID_CONTROL_REQUEST_DIRECTION |
| 253 | FT_INVALID_CONTROL_REQUEST_TYPE |
| 254 | FT_IO_PENDING |
| 255 | FT_IO_INCOMPLETE |
| 256 | FT_HANDLE_EOF |
| 257 | FT_BUSY |
| 258 | FT_NO_SYSTEM_RESOURCES |
| 259 | FT_DEVICE_LIST_NOT_READY |
| 260 | FT_DEVICE_NOT_CONNECTED |
| 261 | FT_INCORRECT_DEVICE_PATH |
| 262 | FT_OTHER_ERROR |
| 300 | 该光保护板卡是从机，无法设置 |
| 301 | 主备纤切换错误，光开关切换错误 |
| 302 | OLP模块升级文件异常 |